ČÁST PROJEKTU

Projekt

AKCE – STAVBA	MKS Domažlice

Digitalizace kina – stavební část

MÍSTO STAVBY	Domažlice

KRAJ	Plzeňský

INVESTOR	město Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zbyněk Wolf

Domažlice, červenec 2012

## Obsah:

1. Technická zpráva

2. Půdorys

3. Řez

4. Výkaz výměr

ČÁST PROJEKTU

1 - Technická zpráva

Domažlice, červenec 2012

## Identifikace stavby

Akce:				MKS Domažlice, digitalizace kina – stavební část

Místo stavby:		Vodní, kino Čakan

Kraj:				Plzeňský

Investor:	město Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice

Zodpovědný projektant:	Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice

IČO:			733 74 792

Číslo autorizace:	201261

Obor:			Pozemní stavby

## Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Jedná se o úpravu hlediště pro instalaci nových sedaček. Navržené sedačky jsou polstrované se sklopným sedákem o hloubce 470 mm a 750 se sklopeným sedákem. Šířka jedné sedačky je osově 560 mm. Pro osazení těchto sedaček je nutné provést úpravu stávajících stupňů. Současné stupně jsou široké 800 mm tvarované do paraboly. Toto bude ponecháno s tím, že budou stupně rozšířeny přibetonováním na šířku 960 mm. Z šesti stupňů vznikne tedy 5 nových a dojde ke skoku o dvě výšky. V uličce bude vložen schod.

Pro přibetonování bude nutné provést demontáž stávajících sedaček a stávajícího PVC. Následně bude provedeno bednění nových stupňů s umístěním nových svítidel LED 1,5W po 2 ks ve stupních a protažení chrániček do rozvodny. Následně se provede betonáž, osazení svítidel, propojení a osazení UPS s rozvaděčem v rozvodně. Celá plocha bude pokryta PVC s lištami. Na závěr se osadí sedačky.

Pro osvětlovače a zvukaře bude využita místnost pro převíjení filmů, kde bude vybourán otvor o rozměru 1750/1000 s překladem tvořeným 4 ks IPE120. Ostění a nadpraží bude omítnuto, parapet bude z lamina.